Vue éclaté

| Matériel nécessaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruban Strip DEL |  |  | Extrusion d’aluminium série 4500 |  |  |
| 2 vis M3X05 6mm |  |  | 4 vis M2X10 |  |  |
| Lentille LUMENTRUSS |  |  | Série 4500 coude part 3 horizontal | Z-ACC0040-04 |  |
| Série 4500 coude part1 | Z-ACC0040-02 |  | Série 4500 Canopy alu | Z-ACC0040-08 |  |
| Série 4500 arm part | Z-ACC0040-01 |  | Série 4500 Canopy Alu back plate Stainless | Z-ACC0040-07 |  |
| Ruban double face |  |  |  |  |  |  |  |

= Insérer la pièce

= Cheminement des étapes

Guide d’assemblage des LumenTruss Série 4500

Quick Connect

Résultat final

Étape 1 : Prendre un Ruban flexible DEL, tester l’alimentation pour voir que le rubans est en bon état

Marche à suivre: Utiliser un adapteur Quick connect ou utiliser la machine spécialisée. Pour tester que tous les DEL sont en bon états

Procéder à la coupe

Étape 2 : Couper l’extrusion d’aluminium 
et la lentille à la grandeur indiquée dans le bon de commande

Mesurer la grandeur exacte

Marche à suivre : Utiliser le bon de commande et couper l’extrusion a la mesure exacte. Laisser la lentille sur l’extrusion pour s’assurer qu’elle est exactement de la même mesure.

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
|  | Extrusion d’aluminium series 4500 |  |

Calculer la mesure a enlevé

Étape 3 : Enlever la mesure nécessaire pour l’END CAP

Résultat final après la coupe

Marche à suivre: Pour connaître la mesure exacte à couper de l’extrusion consulter le fichier EXCEL Mesure des END CAP disponible à côté du banc de scie.

Étape 4 : Percer à l’intérieur de l’extrusion

Percer

Huiler la mèche

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
|  | Extrusion d’aluminium série 4500 |  |
|  | Mèche perceuse |  |

Marche à suivre: Faire attention de bien huiler la mèche à filter utiliser pour éviter qu’elle ne chauffe et se brise à l’intérieur de l’extrusion

Insérer l’End Cap Alu 4000R dans l’extrusion

Étape 5 : Viser le l’End Cap Alu 4000R dans les trous que l’on vient de creuser

Viser

Marche à suivre:   Insérer un des End Cap au bout de l’extrusion et viser les vis M2X10 dans le trou que l’on vient de creuser Attention de ne pas utiliser une perceuse commercial

Étape 6 : Coller le ruban DEL à l’intérieur de l’extrusion

Résultat final

Coller le ruban dans l’extrusion

Marche à suivre: Porter une attention particulière pour que le ruban soit bien centré et bien collé sur toute sa longueur Attention à ne pas coller le ruban sur les côtés d’aluminium.

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
| Z-ACC0040-02 | Série 4500 coude part 1 |  |
|  | Ruban DEL |  |
|  | Vis M2X10 |  |

Insérer la lentille

Étape 7: Insérer la lentille LumenTruss dans l’extrusion

Lentille

Marche à suivre: Insérer la lentille dans l’extrusion d’aluminium

End Cap Alu 4000R

Résultat final

Étape 8 : Insérer l’End Cap Alu 4000R

Marche à suivre:

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
|  | Lentille LumenTruss série 4500 |  |
| Z-ACC0040-02 | Série 4500 coude part 1 |  |

Étape 9 : Préparer les bras pour support muraux

Marche à suivre: Utiliser un Allen Key (Modèle) pour viser les vis M3X05 6mm

Étape 10 : Limer le bras de support pour éviter que le fil ne se coupe

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
| Z-ACC0040-01 | Série 4500 arm part |  |
|  | Vis M3X05 6mm |  |
| Z-ACC0040-08 | Série 4500 Canopy alu |  |
| Z-ACC0040-07 | Série 4500 Canopy Alu back plate Stainless |  |

Support métallique

Résultat

Étape 11 : Passer les fils à travers la tige et l’End Cap pour ensuite viser le tout

Marche à suivre : Passé le fil électrique à travers la tige de métal, l’End Cap et également les fixtures corner 4500. Par la suite, utiliser l’Allen-Key et les vis M3X05 6mm pour venir viser le montage

Viser le bras à l’extrusion

Résultat final

Étape 11 : Viser les bras de supports muraux à l’extrusion

Marche  à suivre : Utiliser l’Allen key pour viser la dernière vis M3X05 6mm

| Code de produit | Matériel | Code couleur |
| --- | --- | --- |
| Z-ACC0040-01 | Série 4500 arm part |  |
|  | Vis M3X05 6mm |  |
| Z-ACC0040-02 | Série 4500 coude part 1 |  |
| Z-ACC0040-04 | Série 4500 coude part 3 horizontal |  |

Étape 12 : Apposer une étiquette d’authentification

Etiquette d’authentification

Résultat

Marche à suivre: Imprimer les étiquettes d’authentification de Luminergie. Pour voir la marche à suivre consulter le guide « Impression d’étiquette ». Une fois imprimer, coller les deux étiquettes sur le fil de l’extrusion

Résultat final